急诊科申请血气分析仪参数：

可检测如下值：

1、必须具备如下检测

血气值

PH

p02	 mmHg

pC02	 mmHg

血氧值

Hct  %

tHb(est),r   g/dL

s02(est),r   %

电解质值

Na+	 mmol/1

K+		 mmol/L

Ca++	 mmol/1.

Cl-	    mmol/L

Ca++(7.4),r	mmol/L

代谢物值

Glu	mmol/1.

Lac	mmol/L

温度修正值

cH+(T),r		nmol/L

pH(T),r

pC02(T),r	 	mmHg

p02(T),r		mmHg

p02(A-a)(T),r   mmHg

p02(a/A)(T),r

RI(T),r

p02(T)/FI02,r   mmHg

酸碱状态

cH+,r		nmol/L

HCO3-act,r		mmol/L

HCO3-std,r		mmol/1.

BE(ecf),r	   	mmol/L

BE(B),r	   	mmol/L

BB(B),r	   	mmol/L

ctC02,r	   	mmol/L

p02(A-a),r	  mmHg

p02(a/A),r

R1,r

p02/F102,r		mmHg

AnGap,r	   	mmol/l.

mOsm,r	   	m0sm/L

参考范围

PH	  [7.350  7.45]

p02	[80-105]	mmHg

pC02	[35.0-45.0]	mmHg

Hct	[38-51]	%

Na+	[138-146]	mmol/L

K+	   [3.5-4.9]	   mmol/L

Ca++	[1.12-1.32]	 mmol/L

CI	  [98-109]	   mmol/l

Glu	[3.9-5.8]	   mmol/L

Lac	[0.36-1.70]	 mmol/L

- 携带如下检测功能优先：

- 碳氧血红蛋白

3、快速床旁检测、体积小巧。