采购需求

| 名 称 | 数 量 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 整个项目 |  |  |
| 天棚喷刷涂料 | - 1 | - 1.涂料要求：达到国家级环保性、安全性 - 2.喷刷遍数:腻子两遍罩面 |
| 墙面喷刷涂料 | - 1 | - 1.刮腻子要求:腻子两遍 2.涂料品种：达到国家级环保性、安全性 - 3.喷刷遍数:乳胶漆两遍 |
| 吊顶天棚 | 1 | 1.龙骨材料：轻钢龙骨 规格： 0.5mm*3m 中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种： 防水石膏板 规格:12mm |
| 背景墙 | 1 | 1.龙骨材料种类：轻钢龙骨 规格： 0.5mm*3m 中距:轻钢龙骨 2.面层材料要求：木饰面板 规格：120cm*240cm 颜色:瓷白亮面木饰面 |
| 墙面木饰面 | - 1 | - 1.龙骨材料要求：轻钢龙骨 规格： 0.5mm*3m 中距:轻钢龙骨 - 2.基层材料要求：木工板 规格:9mm - 3.面层材料要求：木饰面板 规格：120cm*240cm 颜色:瓷白亮面木饰面 |
| 木工制作玻璃底座和上梁 | 7 | 1.龙骨材料种类：轻钢龙骨 规格：0.5mm*3m 中距:轻钢龙骨 2.基层材料：木工板 规格:9mm 3.面层材料要求：木饰面板 规格：12.cm*240cm 颜色:瓷白亮面木饰面板 4.尺寸:430mm*240mm以内 |
| 玻璃隔断 | 3 | 1.边框材料：铝合金 规格:0.6mm厚度 2.玻璃要求：钢化玻璃 规格;12mm |
| 服务台 | - 1 | - 1.材料种类：大理石台面 规格:1.5cm厚度 - 2.防护材料种类:瓷白亮面木饰面柜体 |
| 普通灯具 | 6 | 1.灯具要求:石膏板扣板灯 2.规格:600*600灯片 |
| 电路敷设及改造 | 1 | 1.玉蝶国际电线铺设灯线、整理现有屏幕电源及数据线 |

| 名 称 | 数 量 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 玻璃门 | 2 | 1.框材质:铝合金 2.玻璃要求：钢化玻璃 厚度:12mm |
| 塑料字 | 18 | 1.镌字材料要求：亚克力 颜色:红色 2.字体规格:≤1.0m2 |
| LOG图形 | 1 | 1.材料品种：亚克力 颜色:红色 2.规格:≤1.0m2 |
| 屋面防水处理 | 1 | 1.屋面防水处理：背景墙上面 |
| 地面排水处理 | 1 | 1.地面排水处理： 挖沟排水 U型排水沟盖板 |

备注：需出效果图，双方确认后方能施工。